第４回伊達市一斉放射線量測定実施要領

1　趣旨

原発事故による放射能対策は長期的な取り組みとなることから、市内一斉に環境放射能を測定し、放射線量の推移を把握することにより、今後の除染対策、健康管理対策に結びつけるとともに、市民に速やかに情報を提供し、市民の安全・安心を確保することを目的とする。

2　実施時期	平成24年７月26日（木）～29日（日）

3　測定機器	シンチレーションサーベイメータ　TCS-172B

4　実施方法

（1）１kmメッシュ内で測定ポイントを2箇所選定し（第1回測定地点と同じ地点）、測定すること。ただし、市街地（住宅地・人家密集地）は500mメッシュ内に測定ポイントを2箇所選定することとする。

（2）測定ポイントについては、1km（500m）メッシュ内の一方に偏らないように選定すること（たとえば、2つの測定ポイントが両方ともメッシュ内の北西に集中するなど）。なお、選定地点は、バス停前や集会所前など、努めて公的な地点名称とすること。

（3）原則として山林は除くが、車の移動で可能な場合は努めて測定をすること。

（4）わずかに伊達市がかかるメッシュについては、上述の場合等を除いて測定をすること。

5　班体制（2人1組）

伊達総合支所		9.22　k㎡　（2班体制）

梁川総合支所		82.93　k㎡　（6班体制）

保原総合支所		41.99　k㎡　（5班体制）

霊山総合支所		87.33　k㎡　（9班体制）

月舘総合支所		43.63　k㎡　（3班体制）

計		265.10　k㎡

6　1kmメッシュの図面	別紙のとおり

7　測定方法（前回と同様）

（1）測定は、2人1組の班体制で実施することとする。

（2）測定値は、下げ止まり（あるいは上げ止まり）一定程度落ち着いた数値を判読し、10秒おきに5回記録した数値の平均値とする。

(3)測定の高さは、1m及び50cmとする。

(4)選定する測定地点は、公道等の官地とする（個人有宅地は選定しないこと）。

〔例①〕（法面あり）

（路肩）

50cm

（道路上）　　　　　　　　法面（土手）

〔例②〕（法面なし）

（路肩）　（官民境界）

（道路上）

(5)測定地点は、道路の路肩を中心に測定をすること。原則アスファルト上とするが、地形上やむを得ない場合は参考値として「土」の上で構わない。

8　その他

測定ポイント

（1）記録する用紙及び集計する用紙は、統一様式とする。

測定ポイント